تحديثات ملف متطلبات موقع الاختبار — من الإصدار 1 إلى الإصدار 2

مشروع هاكثون إكسبو 2030 الرياض · تحدي 2.3

| المشروع | هبوب — عقدة استشعار الراحة الحرارية، تحدي 2.3، هاكثون إكسبو 2030 الرياض |
| --- | --- |
| نوع المستند | سجل التغييرات |
| يقارن بين | «متطلبات موقع اختبار الحساسات والقطع» الإصدار 1 (4 أكتوبر 2026) والإصدار 2 (5 أكتوبر 2026) |
| الحالة | مسودة |

# 1. أسباب التحديث

- تغيّر اسم المشروع إلى هبوب.

- تأجيل الكرة الحرارية (DS18B20)، لأن التقييم داخل القاعة وليس في الشمس.

- وصل حساس الضوء VEML7700 بدل BH1750.

- وصلت شاشة 1.69 بوصة بدل شاشة 2.0 بوصة.

- صارت التغذية من USB مباشرة بدل دائرة البطارية.

# 2. التغييرات حسب أقسام الملف

| القسم | الإصدار 1 | الإصدار 2 |
| --- | --- | --- |
| العنوان والترويسة | منظومة الراحة الحرارية | هبوب، ومرجعه «دليل بناء عقدة هبوب» الإصدار 2 |
| جديد: جدول «التغييرات في الإصدار 2» | غير موجود | أُضيف في أول الملف |
| 1.2 داخل النطاق | حساب MRT من الكرة | MRT مفترضة تساوي حرارة الهواء، وقابلة للتحويل إلى قياس من الكرة لاحقًا |
| 3.1 القطع | bh1750 على 0x23 | veml7700 على 0x10 |
| 3.1 القطع | ds18b20 تعمل | ds18b20 مؤجلة (disabled) |
| 3.1 القطع | battery على A1 | battery مؤجلة (disabled) |
| 3.1 القطع | ads1115 يقرأ الموتور والبطارية | يقرأ الموتور فقط |
| 3.1 القطع | شاشة ST7789 | شاشة 1.69 بوصة ST7789V2 |
| 3.2 الحالات | disabled مثالها BH1750 | مثالها DS18B20 والبطارية |
| 3.2 الحالات | assumed للشاشة فقط | assumed للشاشة، ولقيمة MRT المفترضة |
| 3.3 المدى | lux حتى 120,000 | lux حتى 140,000، وهو حد VEML7700 في ملف المواصفات |
| 3.3 المدى | tg_c وbat_v مفعّلتان | عند التفعيل فقط |
| 3.4 الفحوص | CK-01 وCK-05 مفعّلان | عند تفعيل الكرة فقط |
| 3.4 الفحوص | CK-04: تشبع BH1750 عند 65,535 | CK-04: lux ثابت عند الصفر في مكان مضاء (تحقق من VEML7700) |
| 3.4 الفحوص | CK-06: تحقق من المكثف والمحول | CK-06: غيّر كابل USB أو المنفذ، أو ركّب المكثف |
| 4.1 FW-01 | عناوين ADS1115 وMLX90614 وBH1750 | 0x48 و0x5A و0x10 (VEML7700) |
| 4.1 FW-02 | عدّ مجسات DS18B20 | إعداد جديد ENABLE_GLOBE مطفأ. عند إطفائه تُرسل ds18b20 وbattery بحالة disabled |
| 4.1 FW-10 | الشاشة تعرض الكرة والبطارية | شاشة 240×280: UTCI ولونها بخط كبير، ثم Ta وRH والرياح والاتصال، مع هامش 20 بكسل للزوايا الدائرية |
| 4.2 المكتبات | BH1750 (Christopher Laws) | Adafruit VEML7700 Library؛ ومكتبات DS18B20 عند التفعيل فقط |
| 4.3 العتاد | A1 للبطارية مع الكسب GAIN_ONE | A1 غير مستخدم |
| 4.3 العتاد | — | أضيفت قائمة عناوين I2C المتوقعة |
| 4.3 العتاد | الشاشة: الأطراف فقط | ST7789V2 بدقة 240×280، مع التحقق من الدقة والإزاحة |
| 4.3 العتاد | — | أضيف أن التغذية USB بجهد 5V |
| 5.1 رسالة JSON | schema 2 | schema 3، والإصدار fw 0.3.0 |
| 5.1 رسالة JSON | — | حقل جديد power_source = "usb" |
| 5.1 رسالة JSON | قائمة I2C: 0x23 و0x48 و0x5A | 0x10 و0x48 و0x5A |
| 5.1 رسالة JSON | ds18b20 وbattery بقيم | disabled مع null |
| 5.1 رسالة JSON | bh1750 | veml7700 |
| 5.3 رد الخادم | utci وmrt وغيرها | أضيف حقل mrt_source (assumed أو globe) |
| 6.1 SV-14 الإعدادات | قطر الكرة وانبعاثيتها | أضيف مصدر MRT (assumed أو globe) |
| 7 CA-02 حساب MRT | من الكرة بمعادلة ISO | الآن MRT = Ta بحالة assumed؛ ومعادلة الكرة عند التفعيل |
| 7 CA-05 البطارية | مفعّل | مؤجل |
| 7 CA-06 تصحيح الكرة | مفعّل | عند تفعيل الكرة |
| 7 CA-07 القيم الأساسية | ta وrh وtg والرياح | ta وrh والرياح؛ وtg عند التفعيل |
| 8.1 شريط العقدة | البطارية بالنسبة والجهد | مصدر الطاقة (USB) |
| 8.1 بطاقة UTCI | MRT | MRT مع شارة «مفترضة» |
| 8.1 الرسوم | Ta وTg وMRT وUTCI والرياح والبطارية | Ta والرطوبة وUTCI والرياح وجهد الموتور |
| 8.1 التشخيص | فيه عدد مجسات DS18B20 | أزيل |
| 8.4 رسائل الأعطال | DHT22: مقاومة 10kΩ | تحقق من OUT والتغذية (الوحدة فيها المقاومة) |
| 8.4 رسائل الأعطال | MLX90614: نسخة الجهد | التغذية ولحام الأطراف |
| 8.4 رسائل الأعطال | BH1750 على 0x23 | VEML7700 على 0x10: VIN وSDA وSCL ولحام الأطراف |
| 8.4 رسائل الأعطال | رسالة البطارية موجودة | حُذفت |
| 8.4 رسائل الأعطال | العقدة غير متصلة: الطاقة | كابل USB والطاقة |
| 9.3 مقارنة الطريقتين | الطاقة من بطارية العمود | من محول USB أو باور بانك |
| 10 المرحلة 3 | إضافة DS18B20 | التحقق أن القطع المؤجلة disabled، وMRT «مفترضة» |
| 10 المرحلة 5 | MLX90614 وBH1750 (0x23) | MLX90614 وVEML7700 (0x10) |
| 10 المرحلة 6 | الشاشة تعرض القيم | تعرض بالمقاس 240×280 دون إزاحة أو قص |
| 10 المرحلة 8 | دائرة البطارية وفصل المحول | استقرار التغذية من USB لمدة 30 دقيقة |
| 10 المرحلة 10 | المصباح يرفع Tg وUTCI | المروحة فقط، وMRT «مفترضة» |
| 12 معايير القبول | — | أضيف معياران: MRT مفترضة والقطع المؤجلة disabled؛ وتفعيل الكرة بإعداد واحد |
| 13 النص الجاهز | عام | يذكر هبوب والقطع الفعلية وschema 3، والمعرّفات FW |
| ملاحظة البداية | المعرّف FR-01 | تصحيح إلى FW-01 |

# 3. ما لم يتغير

- البنية العامة: برنامج العقدة، وجسر USB، والخادم، ولوحة العرض.

- طريقتا الربط: الواي فاي وكابل USB، وخطواتهما.

- واجهات الخادم (API).

- ألوان فئات UTCI.

- حساب الرياح عند 10 م، وحد 0.5 م/ث الأدنى.

- المتطلبات غير الوظيفية NF-01 إلى NF-08.

- متطلبات الجسر BR-01 إلى BR-05.

# 4. لإعادة الكرة الحرارية لاحقًا

- وصّل DS18B20 على GPIO 13، مع مقاومة 4.7kΩ.

- شغّل الإعداد ENABLE_GLOBE في برنامج العقدة.

- غيّر مصدر MRT في إعدادات الخادم إلى globe.

- نفّذ المعايرة: قارن حساس الكرة مع DHT22 في الظل، وسجّل الفرق كمعامل تصحيح.