# مخطط توصيل عقدة هبوب

مشروع هبوب · تحدي إكسبو 2030 الرياض (2.3) · الإصدار 3 · 12 أكتوبر 2026 · مسودة · التوصيل كما اشتغل فعليًا، بدون القطع المؤجلة أو المفصولة

ألوان الأسلاك: برتقالي 3V3، أسود GND، أزرق SDA، أخضر SCL، أحمر إشارة الموتور. النقطة تعني اتصالًا، والقوس الصغير يعني تقاطعًا بلا اتصال.

# توصيلات كل قطعة

## لوحة ESP32 (38 منفذًا، USB-C)

عقل العقدة. تُستخدم الأرقام المطبوعة بجانب كل طرف.

| الطرف | يوصل إلى | لون السلك | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| USB-C | مصدر 5V (لابتوب أو محول 5V/2A) | ■ رمادي | التغذية ورفع البرنامج |
| 3V3 | خط 3V3 | ■ برتقالي | يغذي كل القطع |
| GND | خط GND | ■ أسود | أرضي مشترك |
| GPIO 21 | خط SDA | ■ أزرق | بيانات I2C |
| GPIO 22 | خط SCL | ■ أخضر | ساعة I2C |
| GPIO 4 | OUT في DHT22 | ■ بني | — |
| GPIO 18 | SCL في الشاشة | ■ وردي | ساعة SPI |
| GPIO 23 | SDA في الشاشة | ■ بنفسجي | بيانات SPI |
| GPIO 5 | CS في الشاشة | ■ تركوازي | اختيار الشاشة |
| GPIO 16 | DC في الشاشة | ■ بنفسجي غامق | أمر أو بيانات |
| GPIO 17 | RES في الشاشة | ■ بني | إعادة تشغيل الشاشة |
| GPIO 32 | BLK في الشاشة | ■ بنفسجي | إضاءة الشاشة |

## الخطوط المشتركة على لوحة التجارب

كل خط يجمع الأطراف التي تحمل نفس الإشارة.

| الطرف | يوصل إلى | لون السلك | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| خط 3V3 | ESP32 و DHT22 و ADS1115 و VEML7700 والشاشة | ■ برتقالي | لا يدخل 5V أي حساس أو الشاشة |
| خط GND | كل القطع ودائرة الموتور | ■ أسود | اربط الخط العلوي بالسفلي |
| خط SDA | GPIO 21، و ADS1115، و VEML7700 | ■ أزرق | تأكد أن السلك في الصف المشترك |
| خط SCL | GPIO 22، و ADS1115، و VEML7700 | ■ أخضر | تأكد أن السلك في الصف المشترك |

## حساس الحرارة والرطوبة DHT22

وحدة بثلاثة أطراف، فيها مقاومة السحب.

| الطرف | يوصل إلى | لون السلك | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| + | 3V3 | ■ برتقالي | — |
| OUT | GPIO 4 | ■ بني | لا تضف مقاومة |
| − | GND | ■ أسود | — |

## محول ADS1115 (العنوان 0x48)

يقرأ جهد موتور الرياح.

| الطرف | يوصل إلى | لون السلك | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD | 3V3 | ■ برتقالي | — |
| GND | GND | ■ أسود | — |
| SCL | خط SCL (GPIO 22) | ■ أخضر | — |
| SDA | خط SDA (GPIO 21) | ■ أزرق | — |
| ADDR | GND | ■ أسود | يجعل العنوان 0x48 |
| ALRT | لا يوصل | — | — |
| A0 | العمود 1 في دائرة الموتور | ■ أحمر | إشارة الموتور |
| A1 و A2 و A3 | لا توصل | — | — |

## حساس الضوء VEML7700 (العنوان 0x10)

| الطرف | يوصل إلى | لون السلك | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| VIN | 3V3 | ■ برتقالي | — |
| 3Vo | لا يوصل | — | خرج منظم الوحدة |
| GND | GND | ■ أسود | — |
| SCL | خط SCL (GPIO 22) | ■ أخضر | — |
| SDA | خط SDA (GPIO 21) | ■ أزرق | — |

## الشاشة 1.69 بوصة (ST7789V2، SPI)

| الطرف | يوصل إلى | لون السلك | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| GND | GND | ■ أسود | — |
| VCC | 3V3 | ■ برتقالي | لا تغذِّ الشاشة من 5V |
| SCL | GPIO 18 | ■ وردي | ساعة SPI |
| SDA | GPIO 23 | ■ بنفسجي | بيانات SPI |
| RES | GPIO 17 | ■ بني | إعادة التشغيل |
| DC | GPIO 16 | ■ بنفسجي غامق | أمر أو بيانات |
| CS | GPIO 5 | ■ تركوازي | اختيار الشاشة |
| BLK | GPIO 32 | ■ بنفسجي | في الجهة الأخرى من اللوحة |

## دائرة الموتور (مقياس الرياح)

العمود 1 والعمود 2 عمودان في لوحة التجارب.

| الطرف | يوصل إلى | لون السلك | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 من ADS1115 | العمود 1 | ■ أحمر | — |
| R1 (1kΩ) الرأس الأول | العمود 1 | — | بني، أسود، أحمر |
| R1 الرأس الثاني | العمود 2 | — | — |
| الموتور + | العمود 2 | ■ أحمر | — |
| الموتور − | GND | ■ أسود | إذا ظهرت القراءة سالبة: اعكس السلكين |
| R2 (10kΩ) الرأس الأول | العمود 2 | — | بني، أسود، برتقالي |
| R2 الرأس الثاني | GND | ■ أسود | حِمل يثبّت القراءة |
| D1 (1N4007) جهة الشريط | العمود 1 (A0) | — | الشريط الفضي إلى A0 |
| D1 الرأس الآخر | GND | ■ أسود | الحماية من دوران الموتور العكسي |

## قبل أول تشغيل

- قِس المقاومة بين 3V3 و GND قبل توصيل USB، ويجب ألا تكون قرابة صفر.

- طابق كل سلك مع الكتابة المطبوعة بجانب أطراف لوحتك، لا مع مكان الطرف في الرسم.

- تأكد أن خطي الطاقة غير مقطوعين في منتصف لوحة التجارب.

- تأكد أن جهة الشريط في D1 متجهة إلى العمود 1 (A0).

- بعد التشغيل، مسح I2C يجب أن يُظهر العنوانين 0x10 و 0x48.